UNIFAJ • CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JAGUARIÚNA

BACHARELADO EM CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

MÃO ROBÓTICA CONTROLADA POR VISÃO COMPUTACIONAL

Documentação completa para desenvolvimento de um projeto similar ao vídeo de referência

| CiÊncia da Computação | 2A |
| --- | --- |
| Instituição | UniFAJ - Centro Universitário de Jaguariúna |
| Área | Robótica • IoT • Visão Computacional |
| Ano | 2026 |

Jaguariúna - SP

PROJETO ACADÊMICO • CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

EQUIPE DO PROJETO

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Participantes responsáveis pelo desenvolvimento, integração, documentação e apresentação da mão robótica controlada por visão computacional.

PARTICIPANTES E REGISTROS ACADÊMICOS

| Função | Participante | RA |
| --- | --- | --- |
| Integrante | Ana Clara Ortiz Ochner | 12631168 |
| Integrante | Rafael David Paes Landim Rodrigues da Silva | 12630984 |
| Integrante | Gabrieli Castelo | 12631037 |
| Integrante | Ruan Ramos Tagliari | 12631334 |
| Integrante | Luigi Suzigan | 12631038 |
| Integrante | Davi Domingues Rebeschini | 12632185 |
| Integrante | Theo Dorta Strignguetti Lamari | 12631805 |
| Integrante | Arthur Benfica | 12631362 |
| Integrante | Caio Silva | 12631300 |

# SUMÁRIO DA DOCUMENTAÇÃO

Este material foi estruturado como uma apostila técnica para orientar a construção, os testes e a apresentação acadêmica do protótipo.

1. Escopo e objetivo do projeto

2. Arquitetura e funcionamento

3. Materiais e componentes

4. Estrutura mecânica e impressão 3D

5. Sistema de tendões

6. Eletrônica e alimentação

7. Montagem passo a passo

8. Ambiente de software

9. Visão computacional com MediaPipe

10. Comunicação serial e firmware ESP32

11. Calibração

12. Plano de testes

13. Diagnóstico de falhas

14. Melhorias e evolução

15. Cronograma de execução

16. Segurança e limitações

17. Checklist final

18. Referências técnicas

Apêndice A. Código Python base

Apêndice B. Firmware ESP32 base

Referência principal: vídeo fornecido pelo projeto: https://www.youtube.com/watch?v=_GSqwtdkvcs. Os componentes confirmados pela referência são apresentados separadamente das recomendações de implementação.

## Como utilizar esta documentação

Leia primeiro as seções de arquitetura, alimentação e segurança.

Monte e teste apenas um servo antes de conectar a estrutura mecânica.

Valide um único dedo com tendão e retorno elástico.

Repita o mecanismo nos cinco dedos somente após a primeira validação.

Integre a visão computacional por último, quando a mão já responder corretamente aos comandos manuais.

# 1. ESCOPO E OBJETIVO DO PROJETO

O projeto consiste no desenvolvimento de uma mão robótica articulada capaz de reproduzir, aproximadamente em tempo real, a flexão dos dedos de uma mão humana posicionada diante de uma câmera. A webcam captura a mão; um software em Python identifica os pontos anatômicos; os valores de flexão são enviados ao ESP32; e os servomotores movimentam os dedos por meio de tendões artificiais.

Escopo acadêmico: O protótipo deve ser tratado como sistema robótico educacional. Não deve ser utilizado como dispositivo médico ou prótese de uso humano sem projeto específico, validação de segurança e requisitos regulatórios.

## 1.1 Objetivo geral

Construir um protótipo funcional que integre impressão 3D, eletrônica, sistemas embarcados e visão computacional para reproduzir movimentos básicos dos dedos.

## 1.2 Objetivos específicos

Desenvolver uma estrutura mecânica articulada para cinco dedos.

Acionar cada dedo de forma independente.

Reconhecer a mão humana por webcam.

Calcular o grau de flexão dos dedos.

Transmitir cinco posições ao microcontrolador.

Controlar os servomotores por PWM.

Implementar limites de segurança e suavização de movimentos.

Avaliar latência, estabilidade e capacidade de preensão.

## 1.3 O que foi confirmado na referência

| Item | Situação | Uso no projeto |
| --- | --- | --- |
| Python + MediaPipe | Confirmado | Processamento da mão e interpretação dos dedos |
| ESP32 | Confirmado | Microcontrolador responsável pelo comando dos atuadores |
| PCA9685 | Confirmado | Driver PWM para múltiplos servomotores |
| Servomotores | Confirmado | Atuação mecânica dos dedos |
| Modelo exato dos servos | Não identificável | Utilizar equivalente adequado ao torque necessário |
| Fonte e corrente exatas | Não identificáveis | Dimensionar de acordo com os servos escolhidos |
| STL / dimensões mecânicas | Não confirmadas | Adotar modelo de mão articulada compatível |

# 2. ARQUITETURA E FUNCIONAMENTO

O sistema é dividido em quatro camadas: captura, interpretação, controle e atuação. Essa separação facilita os testes e permite substituir componentes sem refazer todo o projeto.

## 2.1 Fluxo de dados

A webcam captura quadros de vídeo.

O MediaPipe localiza os landmarks da mão.

O programa calcula a flexão de cada dedo.

Os valores são filtrados para reduzir tremores.

Cinco ângulos são enviados pela porta serial.

O ESP32 recebe e valida o pacote.

O PCA9685 gera os sinais PWM.

Os servos puxam os tendões e flexionam os dedos.

# 3. MATERIAIS E COMPONENTES

## 3.1 Eletrônica principal

| Qtd. | Componente | Função | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ESP32 | Controle principal | Possui comunicação USB e barramento I²C |
| 1 | PCA9685 16 canais | Geração de PWM | Permite controlar vários servos pelo I²C |
| 5 | Microservos | Movimento dos dedos | MG90S recomendado como ponto de partida |
| 1 | Fonte regulada 5 V / 5 A | Alimentação dos servos | Ajustar conforme corrente real dos atuadores |
| 1 | Capacitor eletrolítico ~1000 µF | Estabilização | Ajuda a reduzir quedas rápidas de tensão |
| 1 | Cabo USB | PC ↔ ESP32 | Programação e serial |
| Vários | Jumpers / fios | Interligações | Preferir conexões firmes |
| 1 | Chave liga/desliga | Segurança | Interrompe alimentação dos atuadores |
| 1 | Fusível adequado | Proteção | Dimensionar segundo a fonte e o circuito |
| 1 | Regulador de Pressão LM7805 | LM7805 | LM7805 |

## 3.2 Parte mecânica

Palma e dedos articulados impressos em 3D.

Antebraço ou base para fixar os servomotores.

PLA para protótipo inicial ou PETG para maior resistência.

Fio de nylon/linha de pesca para tendões.

Fio elástico ou pequenas molas para retorno.

Eixos, pinos ou parafusos M2/M3 nas articulações.

Horns dos servos e parafusos de fixação.

Abraçadeiras, termorretrátil e organizadores de cabo.

## 3.3 Software e ferramentas

| Categoria | Itens |
| --- | --- |
| Computador | Notebook/PC com webcam ou webcam USB |
| Python | Python 3, OpenCV, MediaPipe, NumPy e PySerial |
| ESP32 | Arduino IDE ou PlatformIO |
| Bibliotecas | Wire + Adafruit PWM Servo Driver |
| Modelagem / impressão | Software de fatiamento e arquivos STL da mão escolhida |
| Medição | Multímetro; opcionalmente fonte de bancada e sensor de corrente |

# 4. ESTRUTURA MECÂNICA E IMPRESSÃO 3D

A mecânica deve permitir que cada dedo flexione com baixo atrito e retorne à posição aberta quando o tendão for liberado. A geometria das articulações é tão importante quanto o código: um dedo com atrito excessivo fará o servo trabalhar no limite e poderá causar aquecimento.

## 4.1 Divisão recomendada das peças

Palma principal.

Polegar independente.

Indicador, médio, anelar e mínimo.

Falanges com passagens internas para o tendão.

Base/antebraço para servos, ESP32 e PCA9685.

Tampa removível para manutenção da eletrônica.

## 4.2 Parâmetros iniciais de impressão

| Parâmetro | Sugestão inicial |
| --- | --- |
| Material | PLA para protótipo; PETG se precisar de maior resistência |
| Preenchimento | 15% a 25% |
| Paredes | 3 ou mais nas articulações e pontos de carga |
| Altura de camada | 0,20 mm como referência |
| Teste inicial | Imprimir somente um dedo antes da mão completa |

Melhoria de projeto preveja canais suaves para o nylon e uma tampa de manutenção quase invisível no antebraço. Isso melhora o acabamento sem dificultar o acesso aos servos e à eletrônica.

# 5. SISTEMA DE TENDÕES

Cada servo atua como um “músculo”. Ao girar, o horn enrola ou puxa o fio de nylon. O tendão transmite a força pelas falanges e causa a flexão. Para a extensão, um elástico ou mola devolve o dedo à posição aberta.

## 5.1 Roteamento do tendão

Prenda o nylon próximo à ponta do dedo.

Passe o fio pelos canais das falanges sem criar arestas cortantes.

Conduza o fio pela palma até o antebraço.

Direcione cada tendão ao servo correspondente.

Com o servo centralizado, deixe o dedo aberto e faça a fixação no horn.

Ajuste a pré-tensão: firme o suficiente para responder, mas sem puxar o dedo em repouso.

## 5.2 Retorno do dedo

Elástico: barato e fácil, porém perde tensão com o tempo.

Mola: retorno mais previsível, mas exige projeto mecânico adequado.

Segundo tendão: permite flexão e extensão ativas, porém duplica atuadores ou complexidade.

# 6. ELETRÔNICA E ALIMENTAÇÃO

## 6.1 ESP32 ↔ PCA9685

| ESP32 | PCA9685 | Função |
| --- | --- | --- |
| 3V3 | VCC | Alimentação lógica |
| GND | GND | Referência comum |
| GPIO21 | SDA | Dados I²C |
| GPIO22 | SCL | Clock I²C |

## 6.2 Servos ↔ PCA9685

| Canal | Atuador |
| --- | --- |
| 0 | Polegar |
| 1 | Indicador |
| 2 | Médio |
| 3 | Anelar |
| 4 | Mínimo |

ATENÇÃO À ALIMENTAÇÃO Não utilize a USB do computador ou o pino de 5 V do microcontrolador para alimentar simultaneamente cinco servos. Utilize fonte externa dedicada aos atuadores e mantenha o GND comum entre fonte, PCA9685 e ESP32.

## 6.3 Sequência segura de energização

Confirme a polaridade da fonte com multímetro.

Conecte apenas ESP32 + PCA9685 sem servos.

Execute um scanner I²C e confirme o endereço do PCA9685.

Conecte um servo e teste posição neutra.

Desligue a fonte antes de conectar servos adicionais.

Conecte os cinco servos apenas após os testes individuais.

# 7. MONTAGEM PASSO A PASSO

## Fase 1 - Bancada eletrônica mínima

☐  Montar ESP32 e PCA9685.

☐  Conectar VCC, GND, SDA e SCL.

☐  Alimentar o PCA9685 corretamente.

☐  Carregar programa de teste.

☐  Confirmar um servo girando para posições conhecidas.

## Fase 2 - Validação mecânica de um dedo

☐  Imprimir um dedo.

☐  Montar pinos/eixos das falanges.

☐  Passar o tendão.

☐  Instalar retorno elástico.

☐  Fixar um servo na base.

☐  Centralizar o servo em 90° antes de prender o horn.

☐  Prender tendão com o dedo aberto.

☐  Testar abertura e fechamento progressivos.

## Fase 3 - Replicação para os cinco dedos

☐  Imprimir palma e os outros dedos.

☐  Instalar todos os tendões.

☐  Fixar cinco servos no antebraço.

☐  Identificar fisicamente cada conector.

☐  Executar teste de um canal por vez.

☐  Definir limites individuais de cada dedo.

## Fase 4 - Integração com o computador

☐  Instalar ambiente Python.

☐  Testar webcam.

☐  Executar detecção da mão.

☐  Verificar landmarks na tela.

☐  Calcular flexão individual.

☐  Abrir comunicação serial.

☐  Enviar ângulos sem a mecânica conectada.

☐  Conectar tendões somente depois de validar os comandos.

Critério para avançar só passe para a fase seguinte quando a anterior funcionar de forma repetível. Isso facilita localizar falhas e evita quebrar a estrutura mecânica por um erro de software.

# 8. AMBIENTE DE SOFTWARE

## 8.1 Estrutura de pastas sugerida

robotic-hand/ ├── firmware/ │ └── esp32_hand.ino ├── vision/ │ ├── main.py │ └── hand_landmarker.task ├── mechanical/ ├── schematics/ ├── tests/ └── documentation/

## 8.2 Ambiente Python

python -m venv .venv # ativar o ambiente virtual # Windows: .venv\Scripts\activate # instalar dependências pip install mediapipe opencv-python numpy pyserial

## 8.3 Firmware

Instalar o suporte à placa ESP32 na Arduino IDE.

Instalar a biblioteca Adafruit PWM Servo Driver.

Selecionar a porta serial correta.

Utilizar 115200 baud para facilitar a comunicação com o Python.

# 9. VISÃO COMPUTACIONAL COM MEDIAPIPE

O modelo de mãos fornece 21 landmarks. Para o projeto, esses pontos são usados para estimar a flexão de cada dedo. A abordagem por ângulo tende a ser mais robusta do que simplesmente comparar coordenadas verticais, pois funciona melhor com diferentes posições da mão.

## 9.1 Landmarks úteis

| Dedo | Pontos de referência | Exemplo de cálculo |
| --- | --- | --- |
| Polegar | 2, 3, 4 | ângulo em torno da articulação 3 |
| Indicador | 5, 6, 8 | MCP → PIP → TIP |
| Médio | 9, 10, 12 | MCP → PIP → TIP |
| Anelar | 13, 14, 16 | MCP → PIP → TIP |
| Mínimo | 17, 18, 20 | MCP → PIP → TIP |

## 9.2 Conversão para o servo

angulo_mao = limitar(angulo_mao, mao_fechada, mao_aberta) normalizado = (angulo_mao - mao_fechada) / (mao_aberta - mao_fechada) angulo_servo = servo_fechado - normalizado * (servo_fechado - servo_aberto)

## 9.3 Suavização

A detecção visual oscila alguns pixels entre quadros. Para evitar tremores nos motores, aplique filtro exponencial e deadband.

filtrado = ALPHA * atual + (1 - ALPHA) * anterior # deadband if abs(novo - atual_servo) > 2: enviar(novo)

# 10. COMUNICAÇÃO SERIAL E FIRMWARE

Uma estratégia simples é enviar uma linha CSV contendo cinco posições. Exemplo:

35,120,145,140,130

A ordem deve ser fixa: polegar, indicador, médio, anelar e mínimo. O ESP32 lê a linha, valida cinco números e atualiza os canais do PCA9685.

## 10.1 Formato de protocolo recomendado

| Campo | Descrição |
| --- | --- |
| Thumb | 0 a 180 ou faixa calibrada |
| Index | 0 a 180 ou faixa calibrada |
| Middle | 0 a 180 ou faixa calibrada |
| Ring | 0 a 180 ou faixa calibrada |
| Pinky | 0 a 180 ou faixa calibrada |
| Finalizador | caractere de nova linha \n |

## 10.2 Robustez adicional

Descartar linhas incompletas.

Aplicar constrain() para nunca exceder limites seguros.

Usar timeout: se o PC parar de enviar, manter posição neutra ou liberar a mão.

Adicionar caractere de início/fim ou checksum em uma versão avançada.

# 11. CALIBRAÇÃO

A calibração deve ser feita separadamente para cada dedo porque comprimento do tendão, posição do horn e geometria das articulações variam.

## 11.1 Centralização inicial

Retire ou afrouxe o tendão.

Comande o servo para 90°.

Instale o horn aproximadamente perpendicular ao corpo do servo.

Posicione o dedo totalmente aberto.

Prenda o tendão com baixa pré-tensão.

## 11.2 Busca dos limites seguros

Avance em passos pequenos, por exemplo 5° ou 10°. Pare imediatamente se houver travamento, ruído excessivo, deformação do dedo ou aumento abrupto de corrente.

| Dedo | Aberto (exemplo) | Fechado (exemplo) | Valor real |
| --- | --- | --- | --- |
| Polegar | 30° | 135° | preencher após teste |
| Indicador | 25° | 145° | preencher após teste |
| Médio | 25° | 150° | preencher após teste |
| Anelar | 30° | 145° | preencher após teste |
| Mínimo | 35° | 140° | preencher após teste |

Importante os valores acima são exemplos de documentação, não limites universais. A geometria real da sua impressão determina os ângulos seguros.

# 12. PLANO DE TESTES

## 12.1 Testes unitários

| Teste | Procedimento | Critério de aprovação |
| --- | --- | --- |
| I²C | Executar scanner com PCA9685 conectado | Endereço detectado de forma estável |
| Servo único | Comandar 30°, 60°, 90°, 120° | Movimento sem reinicialização do ESP32 |
| Cada canal | Ativar CH0 a CH4 individualmente | Somente o servo esperado deve se mover |
| Tendão | Abrir/fechar um dedo 20 vezes | Sem enrosco ou perda significativa de tensão |
| Webcam | Detectar mão durante 1 minuto | Detecção estável e sem travamentos |
| Serial | Enviar pacotes de teste | ESP32 recebe cinco valores corretamente |

## 12.2 Testes de integração

Mão totalmente aberta.

Punho fechado.

Indicador isolado.

Sinal de paz.

Flexão parcial de cada dedo.

Movimentos rápidos e lentos.

Perda temporária da mão na imagem.

Desconexão do cabo serial.

## 12.3 Métricas para apresentação

| Métrica | Como medir |
| --- | --- |
| Latência | tempo entre gesto e resposta visível do robô |
| FPS | quadros processados por segundo |
| Estabilidade | variação do servo com a mão parada |
| Precisão | quantos gestos são reproduzidos corretamente |
| Consumo | corrente total dos servos |
| Força / preensão | objetos leves que o protótipo consegue segurar |
| Temperatura | aquecimento dos servos em uso contínuo |

# 13. DIAGNÓSTICO DE FALHAS

| Sintoma | Causas prováveis | Ação recomendada |
| --- | --- | --- |
| ESP32 reinicia ao mover servos | Fonte insuficiente / queda de tensão | Usar fonte externa adequada, GND comum e capacitor |
| Servos tremem | Ruído, detecção instável ou fonte fraca | Aplicar filtro, deadband e revisar alimentação |
| Um dedo fecha ao contrário | Servo ou mapeamento invertido | Inverter faixa no software ou parâmetro do servo |
| Dedo não abre completamente | Retorno fraco / tendão preso | Revisar elástico, atrito e roteamento |
| Servo aquece | Mecanismo travando ou limite excessivo | Reduzir ângulo máximo e atrito |
| PCA9685 não é detectado | SDA/SCL/GND incorretos | Verificar conexões, endereço e alimentação lógica |
| Movimento atrasado | Processamento / serial lento | Reduzir resolução, otimizar loop e frequência de envio |
| Mão some da câmera | Iluminação ou enquadramento | Melhorar luz e manter a mão visível |

Diagnóstico eficiente sempre separe problema elétrico, mecânico e de software. Desconecte os tendões para saber se o travamento vem do servo/circuito ou da estrutura impressa.

# 14. MELHORIAS E EVOLUÇÃO

## 14.1 Sensores nas pontas dos dedos

Sensores FSR podem indicar contato e pressão aproximada. O firmware pode parar ou reduzir a velocidade quando a força atingir um limite, protegendo o objeto e o mecanismo.

## 14.2 Monitoramento de corrente

Um sensor como INA219 permite registrar consumo e detectar travamento. Um pico de corrente combinado com pouca variação de posição é um bom indicador de esforço excessivo.

## 14.3 Polegar com dois graus de liberdade

Um segundo servo no polegar permite separar flexão e oposição, aumentando bastante a qualidade da preensão.

## 14.4 Dashboard

Posição atual dos cinco dedos.

FPS da visão computacional.

Latência estimada.

Estado da conexão serial.

Corrente dos atuadores.

Indicador de emergência e falhas.

## 14.5 Evolução por níveis

| Nível | Recursos |
| --- | --- |
| 1 | Cinco dedos + visão computacional |
| 2 | Suavização + gestos + calibração individual |
| 3 | Sensores de pressão |
| 4 | Dashboard + telemetria + corrente |
| 5 | Controle adaptativo e reconhecimento de objetos |

# 15. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

| Semana | Foco | Entrega |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mecânica | Um dedo impresso, articulado e com passagem do tendão |
| 2 | Eletrônica | ESP32 + PCA9685 + 1 servo funcionando |
| 3 | Mão completa | Cinco servos e cinco dedos montados |
| 4 | Visão computacional | Landmarks da mão detectados pela webcam |
| 5 | Integração | Python enviando posições ao ESP32 |
| 6 | Calibração | Limites, suavização e estabilidade |
| 7 | Melhorias | Sensores, dashboard ou acabamento |
| 8 | Apresentação | Métricas, vídeo, documentação e demonstração |

# 16. SEGURANÇA E LIMITAÇÕES

Desligar a alimentação antes de alterar cabos dos servos.

Evitar curto-circuito na fonte de alta corrente.

Adicionar fusível e chave liga/desliga.

Não forçar manualmente o servo energizado.

Programar limites individuais de software.

Manter dedos humanos afastados das articulações durante testes de força.

Parar o teste se houver cheiro, aquecimento anormal ou ruído de engrenagem.

Utilizar o projeto somente como protótipo acadêmico/robótico.

Parada de emergência em uma versão mais robusta, utilize um botão que desligue a alimentação dos servos ou atue sobre o pino OE do PCA9685 para desabilitar as saídas rapidamente.

## 16.1 Limitação em relação a uma prótese real

Uma prótese destinada a uma pessoa exige requisitos adicionais de ergonomia, segurança funcional, materiais, biocompatibilidade, controle de força, confiabilidade, avaliação clínica e regulamentação. Este projeto não substitui esse processo.

# 17. CHECKLIST FINAL DO PROJETO

## Mecânica

☐  Articulações giram sem travar.

☐  Tendões não raspam em arestas cortantes.

☐  Retorno elástico funciona nos cinco dedos.

☐  Servos estão firmemente fixados.

☐  Existe acesso para manutenção interna.

## Eletrônica

☐  GND comum confirmado.

☐  Fonte externa dos servos dimensionada.

☐  PCA9685 detectado pelo ESP32.

☐  Cinco canais identificados.

☐  Chave geral / emergência disponível.

☐  Cabos organizados e sem partes expostas perigosas.

## Software

☐  Webcam inicia corretamente.

☐  Mão é detectada de forma consistente.

☐  Cinco valores são calculados.

☐  Filtro reduz tremores.

☐  Serial envia e recebe sem erros.

☐  Limites individuais são aplicados.

☐  Timeout ou estado seguro existe quando a mão não é detectada.

## Demonstração

☐  Mão aberta.

☐  Punho fechado.

☐  Indicador.

☐  Sinal de paz.

☐  Flexão parcial.

☐  Preensão de objeto leve.

☐  Métricas registradas.

☐  Vídeo de backup preparado para apresentação.

# 18. REFERÊNCIAS TÉCNICAS

As referências abaixo sustentam a arquitetura e as escolhas de implementação. O vídeo fornecido é a referência visual principal; as documentações oficiais são utilizadas para os detalhes de software e eletrônica.

Vídeo de referência — YouTube - https://www.youtube.com/watch?v=_GSqwtdkvcs

Google MediaPipe - Hand Landmarker — Documentação oficial do Google AI Edge para detecção de mãos e landmarks.

Adafruit PCA9685 16-Channel PWM / Servo Driver — Documentação de ligação, alimentação e controle dos canais PWM.

Espressif Arduino-ESP32 I²C — Documentação oficial do barramento I²C no ESP32.

Adafruit PWM Servo Driver Library — Biblioteca utilizada no firmware de exemplo.

Observação sobre a logomarca: a identidade visual da UniFAJ foi utilizada exclusivamente para compor este material acadêmico solicitado pela aluna.

# APÊNDICE A - CÓDIGO PYTHON BASE

O exemplo abaixo implementa captura de vídeo, MediaPipe, cálculo de ângulos, filtro e comunicação serial. Ajuste COM5, o caminho do modelo e os limites conforme o seu computador e a sua mão robótica.

import cv2 import time import serial import numpy as np import mediapipe as mp SERIAL_PORT = "COM5" BAUD_RATE = 115200 ser = serial.Serial(SERIAL_PORT, BAUD_RATE, timeout=0.02) BaseOptions = mp.tasks.BaseOptions HandLandmarker = mp.tasks.vision.HandLandmarker HandLandmarkerOptions = mp.tasks.vision.HandLandmarkerOptions RunningMode = mp.tasks.vision.RunningMode options = HandLandmarkerOptions( base_options=BaseOptions(model_asset_path="hand_landmarker.task"), running_mode=RunningMode.VIDEO, num_hands=1, min_hand_detection_confidence=0.5, min_hand_presence_confidence=0.5, min_tracking_confidence=0.5 ) landmarker = HandLandmarker.create_from_options(options) def calc_angle(a, b, c): a = np.array([a.x, a.y]) b = np.array([b.x, b.y]) c = np.array([c.x, c.y]) ba = a - b bc = c - b cos_angle = np.dot(ba, bc) / (np.linalg.norm(ba) * np.linalg.norm(bc) + 1e-8) return np.degrees(np.arccos(np.clip(cos_angle, -1.0, 1.0))) def angle_to_servo(angle, hand_closed=70, hand_open=170, servo_open=10, servo_closed=160): angle = np.clip(angle, hand_closed, hand_open) normalized = (angle - hand_closed) / (hand_open - hand_closed) return int(servo_closed - normalized * (servo_closed - servo_open)) cap = cv2.VideoCapture(0) previous = np.array([90, 90, 90, 90, 90], dtype=float) ALPHA = 0.25 while cap.isOpened(): success, frame = cap.read() if not success: continue rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB) mp_image = mp.Image(image_format=mp.ImageFormat.SRGB, data=rgb) result = landmarker.detect_for_video(mp_image, int(time.time() * 1000)) if result.hand_landmarks: lm = result.hand_landmarks[0] values = [ calc_angle(lm[2], lm[3], lm[4]), calc_angle(lm[5], lm[6], lm[8]), calc_angle(lm[9], lm[10], lm[12]), calc_angle(lm[13], lm[14], lm[16]), calc_angle(lm[17], lm[18], lm[20]) ] current = np.array([angle_to_servo(x) for x in values], dtype=float) previous = ALPHA * current + (1 - ALPHA) * previous output = previous.astype(int) ser.write((",".join(map(str, output)) + "\n").encode()) cv2.imshow("Mao Robotica", frame) if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27: break cap.release() ser.close() landmarker.close() cv2.destroyAllWindows()

# APÊNDICE B - FIRMWARE ESP32 BASE

Este firmware recebe cinco posições CSV e as converte em pulsos para o PCA9685. Antes da montagem mecânica, reduza as faixas e faça testes individuais.

#include <Wire.h> #include <Adafruit_PWMServoDriver.h> Adafruit_PWMServoDriver pwm = Adafruit_PWMServoDriver(0x40); const int SERVO_COUNT = 5; int servoChannel[SERVO_COUNT] = {0, 1, 2, 3, 4}; int minPulseUs[SERVO_COUNT] = {700, 700, 700, 700, 700}; int maxPulseUs[SERVO_COUNT] = {2300, 2300, 2300, 2300, 2300}; bool inverted[SERVO_COUNT] = {false, false, false, false, false}; int microsecondsToTicks(int us) { return (int)(((float)us / 20000.0) * 4096.0); } void setServoAngle(int servo, int angle) { angle = constrain(angle, 0, 180); if (inverted[servo]) angle = 180 - angle; int pulseUs = map(angle, 0, 180, minPulseUs[servo], maxPulseUs[servo]); pwm.setPWM(servoChannel[servo], 0, microsecondsToTicks(pulseUs)); } void setup() { Serial.begin(115200); Wire.begin(21, 22); pwm.begin(); pwm.setPWMFreq(50); delay(500); for (int i = 0; i < SERVO_COUNT; i++) setServoAngle(i, 90); } void loop() { if (Serial.available()) { String line = Serial.readStringUntil('\n'); int values[5]; int read = sscanf(line.c_str(), "%d,%d,%d,%d,%d", &values[0], &values[1], &values[2], &values[3], &values[4]); if (read == 5) { for (int i = 0; i < 5; i++) setServoAngle(i, values[i]); } } }

Próxima melhoria de firmware substituir os limites genéricos 0-180° por limites calibrados de cada dedo, adicionar timeout de comunicação e uma função de parada de emergência.

# CONCLUSÃO

A construção recomendada transforma o conceito apresentado no vídeo em um processo de engenharia reproduzível: validar cada subsistema separadamente, estabelecer limites seguros e só depois integrar visão computacional, controle e mecânica. Essa metodologia reduz riscos, facilita o diagnóstico e cria uma base sólida para futuras melhorias com sensores, telemetria e controle adaptativo.

PROJETO • ROBÓTICA • VISÃO COMPUTACIONAL • IoT

UniFAJ - Centro Universitário de Jaguariúna